Буровая установка Atlas Copco Boomer S1 D Буровой станок Boomer S1 D используется для проходки в тоннелях сечением до 31 м². Проходка оснащена одной стрелой BUT 29 и перфоратором COP 1838ME, COP 1638 или COP 2238 в зависимости от вида горной породы. Буровая установка Boomer S1 D Преимущества: Современная проходка оснащена DCS - буровой гидравлической системой прямого управления с функцией антизаклинивания бурового става; Прямое и быстрое позиционирование в тяжелых условиях обеспечивает стрела BUT 29; Максимальный угол поворота стрелы ± 35˚; Все используемые перфораторы СОР, оснащены системой двойного демпфирования для увеличения эксплуатации бурового инструмента; Кабина оборудована по стандарту FOPS. Для удобства оператора кабина оборудована поворотным креслом для движения по дороге и бурения. Технические характеристики Стрела: 1 x BUT 29 Податчик: 1 x BMH 2831–2849 Буровая система: DCS Мощность электродвигат.: 1 x 55 кВт/75кВт Установленная мощность: 59 кВт/79 кВт Шины: 9,00 х R20 Длина: 11 355 мм с BMH 2843 Ширина: 1750 мм Высота: 2800/2100 мм Радиус поворота: 4950/2985 мм Клиренс: 365 мм Вес: 12 000 кг